SoM-MIMO + WiFo 论文当前状态与最新改进进展

整理当前文章主线、失败尝试、true-CSI feature distillation 最新结果，以及后续论文实验计划。

本文档用于说明当前文章的研究状态、已经验证有效的基础方法、最近失败的尝试、最新有效改进方法，以及后续还需要补哪些实验才能支撑论文。

# 1. 文档整体介绍

这份文档不是代码说明书，而是论文推进状态总结。它回答四个问题：

这篇文章现在的主线是什么。

当前已经有效的改进是什么。

哪些最近尝试过的方法不适合作为主线。

最新真正带来 AP 提升的方法是什么，后面应该怎么继续验证。

文档最核心的结论是：

当前文章应从“让 CSI 数值更准”转向“让预测 CSI 条件下的语义特征更接近真实 CSI 条件下的理想语义特征”。

也就是说，论文重点不应该只写 WiFo 预测 CSI，而应该写：

CSI aging 下的 mismatch-aware semantic transmission。

# 2. 当前文章主线

原始 SoM-MIMO 主要关注 MIMO 语义特征传输。你的改进把它扩展到更真实的 CSI aging 场景：

车辆或移动终端在高速移动时，系统当前可用 CSI 已经过时。
如果继续用过时 CSI 做 MCE 和特征传输，接收端语义特征会退化，最终 instance segmentation AP 下降。

因此，文章主线可以概括为：

利用 WiFo 的历史 CSI 预测能力，对 SoM-MIMO 的过时 CSI 进行残差补偿，并在预测 CSI 与真实未来信道存在 mismatch 的条件下提升语义任务 AP。

这个主线比“把 WiFo 接进 SoM-MIMO”更准确，因为真正的问题不是模型拼接，而是：

预测 CSI 不完美时，语义通信系统怎样保持鲁棒。

# 3. 基础有效方法：WiFo residual CSI compensation

当前已经验证有效的基础方法是 direct residual：

h_pred_som = h_outdated + delta_h

其中：

h_outdated 是过时 CSI。

delta_h 是 WiFo 分支和 adapter 预测出的残差修正量。

h_pred_som 是系统用于 MCE 的预测 CSI。

h_true 是真实未来 CSI，用于真实信道传播和训练监督。

基础结果为：

| 版本 | 方法 | AP | AP50 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0616 baseline | WiFo residual CSI compensation | 27.2213 | 49.8665 | 当前最重要的基础模型 |
| 低学习率普通微调 | 不加新 loss，只低 LR 微调 5k | 约 27.4 | - | 说明低 LR 微调不会破坏模型 |

这个方法的意义是：

系统不直接知道未来真实 CSI，而是使用 WiFo 预测得到的 h_pred_som；真实传播仍然通过 h_true，因此实验模拟了预测 CSI 与真实信道 mismatch。

# 4. 最近失败或不适合作主线的方案

最近几条路线已经通过实验说明不适合作为主线。

## 4.1 semantic CSI gate

semantic gate 的思路是：

h_pred_som = h_outdated + gate * delta_h

它希望模型根据语义特征或信道状态决定是否相信 WiFo residual：

gate 接近 1：多用 WiFo residual。
gate 接近 0：少用 WiFo residual，更多保留 outdated CSI。

但实验结果较差：

| 版本 | 方法 | AP | AP50 |
| --- | --- | --- | --- |
| direct residual | h_outdated + delta_h | 27.2213 | 49.8665 |
| semantic gate | h_outdated + gate * delta_h | 24.3488 | 47.5447 |

失败原因是 gate 改变了原本稳定的 residual 输出路径。它虽然想做可信度控制，但实际直接扰动了最终 CSI 分布，导致 AP 明显下降。

## 4.2 双路传输

双路传输的想法是同时保留原始路径和预测 CSI 路径，再做融合。但这会带来两个问题：

两路信道后的特征分布不一致，融合反而增加检测头负担。

它没有直接解决 predicted CSI 与 true CSI mismatch 对语义特征造成的影响。

因此双路传输不适合作为当前文章主线。

## 4.3 delta loss 和冻结 WiFo

后来尝试过显式 residual 监督：

delta_gt = h_true - h_outdated
loss_wifo_delta = L1(delta_h, delta_gt)

但实验显示，即使 CSI 数值指标可能变好，AP 不一定提升。例如 WIFO_DELTA_LOSS_WEIGHT=0.005 时 AP 下降到约 26.9，0.1 也不理想。

冻结 WiFo 主体也不适合当前模型，FREEZE_WIFO=True 时 AP 约为 25.6。说明当前系统需要 WiFo/adapter 与 SoM-MIMO 保持联合适应，而不是简单冻结。

这些结果说明：

让 CSI residual 数值更接近 h_true - h_outdated，不等于最终语义 AP 更高。

# 5. 最新有效改进：True-CSI Guided Semantic Feature Distillation

最新真正带来明显提升的方法是：

True-CSI Guided Semantic Feature Distillation

中文可以写成：

真实 CSI 引导的语义特征蒸馏。

它的核心思想是：不要只监督 CSI 本身，而是直接监督预测 CSI 条件下的接收语义特征。

训练时构造两条分支：

student branch:
  使用 h_pred_som 做 MCE
  真实传播仍使用 h_true
  得到预测 CSI 条件下的接收特征 p_rx

teacher branch:
  使用 h_true 做 MCE
  真实传播也使用 h_true
  得到理想 true CSI 条件下的接收特征 p_rx_teacher

然后加入蒸馏损失：

L_distill = SmoothL1(p_rx, stopgrad(p_rx_teacher))

总训练目标变为：

L = L_detection + L_RPN + L_mask + lambda_csi * L_csi + lambda_distill * L_distill

推理时不需要 teacher branch，仍然只使用：

h_pred_som = h_outdated + delta_h

所以这个方法的优势是：

推理结构不变。

推理计算量不增加。

不强迫 CSI 数值最接近真实 CSI。

直接让预测 CSI 下的语义接收特征对齐 true CSI 的理想接收特征。

# 6. 最新实验结果

目前最新结果如下：

| 实验 | 训练设置 | AP | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0616 baseline | 直接 eval | 约 27.3 | 原始最佳基础模型 |
| 低 LR 普通微调 | delta=0, lr=2e-6, 5k | 约 27.4 | 低学习率微调稳定 |
| True-CSI distill | lambda_distill=0.01, lr=2e-6, 5k | 约 28.0 | 当前最有效改进 |
| 从 28.0 checkpoint 继续训 | lr=5e-7, 再 5k | 约 27.8 | 继续训练会轻微回落 |
| delta loss | WIFO_DELTA_LOSS_WEIGHT=0.005 | 约 26.9 | 不适合当前路线 |
| semantic gate | gate 控制 residual | 约 24.35 | 明显失败 |

这说明：

True-CSI feature distillation 是当前唯一明确把 AP 从 27.3 附近提升到 28.0 左右的方法。

这个提升虽然不是特别大，但已经有论文价值，因为它验证了一个关键观点：

CSI 数值误差不是唯一目标，语义特征层面对齐更能服务最终 AP。

# 7. 当前方法为什么更有深度

原来的 WiFo residual 方法解决的是：

如何预测更好的 CSI。

最新蒸馏方法进一步解决：

预测 CSI 不完美时，如何让接收端语义特征接近理想 true CSI 条件下的语义特征。

这比继续优化 CSI NMSE 更贴近语义通信，因为最终任务不是重建 CSI，而是提升 instance segmentation AP。

论文中可以这样写：

Directly minimizing CSI prediction error does not necessarily improve semantic AP. Therefore, we introduce a true-CSI guided feature distillation objective, which aligns the received semantic features under predicted CSI with those under ideal true CSI during training.

中文：

直接最小化 CSI 预测误差并不一定提升语义 AP。因此，我们提出真实 CSI 引导的特征蒸馏目标，在训练阶段使预测 CSI 条件下的接收语义特征对齐理想 true CSI 条件下的接收语义特征。

# 8. 后续最重要的实验

接下来不建议继续盲目加新模块，而应该围绕当前有效方法补实验。

## 8.1 训练步数 sweep

当前 5k 已经达到约 28.0，但继续训会回落，因此要做短程训练长度 sweep：

| 训练步数 | 目的 |
| --- | --- |
| 3k | 看是否更早达到最佳 |
| 4k | 检查 5k 前是否已最优 |
| 5k | 当前最佳参考 |
| 6k | 看是否略长更好 |
| 7k | 检查是否开始过拟合或回落 |

不要直接用 50k 的中间 5k checkpoint 和单独 5k 比，因为学习率 schedule 不同。单独 5k 使用的是：

MAX_ITER=5000, STEPS=(4000, 4500)

而 50k 中的 5k checkpoint 此时还没有进入学习率衰减阶段，所以结果不可直接对比。

## 8.2 蒸馏权重消融

需要测试：

lambda_distill = 0.005, 0.01, 0.02

如果 0.01 最好，就将其作为主设置。

## 8.3 不同 Doppler 下验证

为了证明方法不是只在 120 Hz 调出来，需要测试：

Doppler = 60, 120, 240, 360, 480 Hz

如果高 Doppler 下提升更明显，论文说服力会更强。应用场景可以设为 3.5 GHz 车载语义通信，此时大致对应：

| Doppler | 速度，3.5 GHz |
| --- | --- |
| 60 Hz | 18.5 km/h |
| 120 Hz | 37 km/h |
| 240 Hz | 74 km/h |
| 360 Hz | 111 km/h |
| 480 Hz | 148 km/h |

这覆盖城市道路、快速路和高速公路等正常车辆移动场景。

## 8.4 必要消融

至少需要比较：

| 方法 | 作用 |
| --- | --- |
| outdated CSI | 证明 CSI aging 会损害性能 |
| direct residual | 基础 WiFo residual 方法 |
| delta loss | 证明单纯 CSI residual 监督不等于 AP 提升 |
| semantic gate | 证明直接门控 CSI 会破坏稳定路径 |
| true-CSI distill | 证明语义特征对齐有效 |
| true CSI upper bound | 显示理想 CSI 条件下的性能上限 |

# 9. 文章贡献点建议

基于当前结果，文章可以形成三个贡献：

提出面向 CSI aging 的 SoM-MIMO 语义传输框架，在预测 CSI 与真实信道 mismatch 条件下评估 instance segmentation。

引入 WiFo-assisted residual CSI compensation，用历史 CSI 预测未来信道残差，构造 h_pred = h_outdated + delta_h。

提出 True-CSI Guided Semantic Feature Distillation，在训练阶段用 true CSI teacher 引导 predicted CSI student，使接收语义特征更接近理想信道条件，从而提升 AP。

其中第三点是现在最有深度、最有实验支撑的新贡献。

# 10. 当前一句话总结

当前文章已经从“WiFo 接入 SoM-MIMO”推进到：

在 CSI aging 和 predicted-CSI mismatch 下，用 true-CSI guided semantic feature distillation 提升接收语义特征质量。

当前最重要结果是：

baseline AP 约 27.3，true-CSI distillation 后 AP 约 28.0。

后续重点不是继续堆模块，而是完成训练步数、蒸馏权重、Doppler/SNR/CSI_LAG 和消融实验，证明该方法在不同 CSI aging 强度下稳定有效。